E.E.S N°75 Julio Cortázar

Asignatura: Fisicoquímica II         Cursos: 2° 1ra, 2°2da, y 2°4ta.

Profesora: Sonia Oviedo

CLASE N°6

TERMÓMETROS.

No podemos medir las temperaturas de los cuerpos a través de la sensación de nuestra piel.

Para una medición correcta se necesita un instrumento u objeto especial: el termómetro.

Es un Instrumento que sirve para medir la temperatura; el más habitual consiste en un tubo capilar de vidrio cerrado y terminado en un pequeño depósito que contiene una cierta cantidad de mercurio o alcohol, el cual se dilata al aumentar la temperatura o se contrae al disminuir y cuyas variaciones de volumen se leen en una escala graduada.

Características de los termómetros:

# No cambia en forma notable la temperatura del cuerpo con el que toma contacto. Al contrario adquiere por equilibrio térmico, la temperatura del cuerpo que se quiere medir.

# Indica la temperatura del cuerpo mediante el cambio notable de alguna propiedad de fácil observación.

FUNCIONAMIENTO DE UN TERMÓMETRO:

Cuando se quiere medir la temperatura de un cuerpo, se coloca el termómetro en contacto con él; ambos comienzan a intercambiar energía, hasta que al cabo de un rato, estarán a la misma temperatura: habrán alcanzado un estado de equilibrio térmico.

Así, la temperatura que indica el termómetro, es la temperatura del cuerpo

TIPOS DE TERMÓMETROS

TERMÓMETRO AMBIENTAL:

Se usa habitualmente para medir la temperatura ambiente, utiliza como propiedad indicadora del cambio de temperatura, el cambio de volumen de un líquido. El líquido utilizado suele ser el alcohol, comúnmente coloreado de rojo en los termómetros

El termómetro de alcohol se utiliza entre – 110 º C (solidificación del alcohol) y 76 º C (ebullición del alcohol).-

**** Características físicas similares al termómetro clínico

TERMÓMETRO CLÍNICO:

Se usan habitualmente para medir la temperatura corporal (ya sea del cuerpo humano o animales).

Consisten en un tubo de cristal que contiene en su interior otro tubo, cuyo diámetro es similar al de un cabello (tubo capilar). Constan de un depósito en un extremo con una ampolla (bulbo) donde se ubica el líquido, El líquido utilizado suele ser el mercurio (color plateado) que al contacto con el cuerpo se dilata por efecto del calor corporal, ocupando parte de dicho tubo de cristal en el que señala la temperatura del paciente, gracias a la escala de graduación que tiene marcada en su exterior.-

El conjunto está sellado para mantener un vacío parcial en el capilar. Cuanto más estrecho es el tubo, más claramente se detectan los cambios de volumen (es más sensible). Cuando la temperatura aumenta, el mercurio se dilata y asciende por el capilar.

Un dispositivo (cuello de botella) parte más estrecha, entre la ampolla y el capilar de vidrio permite que el mercurio se expanda al subir la temperatura pero impide que refluya a no ser que se agite con fuerza.

Deja registrada la temperatura máxima a que ha llegado, aunque se separe del foco de calor.

Para que la medida de un termómetro clínico, por ejemplo, sea precisa, éste se debe colocar durante un período de tiempo suficiente (más de un minuto) para que alcance un equilibrio casi completo con el cuerpo humano.

Su escala va desde 35ºC hasta 42ºC, que son las TEMPERATURAS que puede alcanzar el cuerpo.

Actividad. Buscar información y responder.

- Con un ejemplo explicar en qué consiste el equilibrio térmico.

- Caracterizar el termómetro digital.