Fecha:                                                                                                                Nombre:

Apunte teórico trabajo práctico Nº3

Energía en el hogar

En los hogares hay distintos artefactos eléctricos que utilizan la energía eléctrica. Esta energía que gastan esos artefactos eléctricos es medida a través del medidor que se encuentra en un pilar en el frente de las casas. En el Chaco la empresa encargada de brindar el servicio eléctrico y medirlo es la empresa SECHEEP. De acuerdo a la cantidad de energía consumida será el precio que deberemos abonar. Resulta por tanto importante conocer de manera aproximada el consumo energético de los distintos electrodomésticos de manera de poder realizar un análisis de nuestro gasto energético y buscar acercarnos a un consumo lo más racional posible.

Calcularemos de manera aproximada cuánta energía consume un electrodoméstico durante un mes. La energía eléctrica que consume un artefacto eléctrico puede calcularse en Kilowatts x hora partiendo de la expresión:

Energía = Potencia x tiempo

Esta expresión la podemos abreviar escribiendo:

E = P . t

Donde la potencia debe estar expresada en Kilowatt por hora, la potencia en Kilowatt y el tiempo en horas.

Tomaremos como ejemplo un horno eléctrico de 25 litros, el cual se utiliza una hora diaria. Por lo tanto, el tiempo de uso en un mes será: 1hora x 30 días = 30 horas.

Entonces:  tiempo = 30 horas por mes

t = 30h

Con la ayuda de la tabla de potencias de electrodomésticos que se adjunta en la plataforma obtendremos la potencia para un horno eléctrico de 25 litros:

Potencia del horno = 1,5 Kilowatt

P = 1,5Kw

La energía consumida por el horno eléctrico de 30 litros será:

Energía horno = potencia x tiempo

E = P. t

Tendremos:

E horno = 1,5Kw . 30horas =

E horno = 45 Kw . h

La energía consumida por el horno eléctrico en un mes es de 45 Kilowatt por hora.

El tiempo que le asignamos a cada artefacto dependerá de cómo es el uso es decir si lo utilizamos diariamente o con otra frecuencia.