ASIGNATURA: DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADORA

ACTIVIDAD N°5 (ETAPA 2)

CORTES

NOTA: CONTINUAMOS COMPLETANDO NUESTRO PLANO.

EJERCITACION: TRABAJAMOS CON NUESTRA VIVIENDA

DIBUJAR:

CORTE A-A (TRANSVERSAL AL TERRENO) – ESC. 1:100  (CADA UNIDAD DE DIBUJO DE AUTOCAD = 1 M)

CORTE B-B (LONGITUDINAL AL TERRENO) - 	ESC. 1:100

CRITERIOS POR DONDE PASAR LOS CORTES, POR LA MAYOR CANTIDAD DE LOCALES Y MIRANDO HACIA EL LADO DE MAYOR INFORMACION VISUAL.

LOS CORTES DEBEN TENER:

LINEA BASE DE PISOS Y TERRENO (MANTENIENDO LOS DIFERENTES NIVELES)

LINEAS DE EJES MEDIANEROS Y MUNICIPAL (CUANDO CORRESPONDA)

MUROS (EN CORTE CON MAYOR ESPESOR) Y (EN VISTA CON MENOR ESPESOR)

ABERTURAS

ESTRUCTURA DE TECHO GENERAL (PERFILERIA – TIRANTES – ETC)

NIVELES GENERALES PRINCIPALES (NIVEL MINIMO DEL TECHO – NIVEL MAXIMO DEL TECHO – NIVEL TANQUE RESERVA – ETC)

COTAS VERTICALES EN LOCALES (ALTURA A CIELORRASOS)

NIVELES DE PISO

RECORDAR QUE EN AUTOCAD, CADA COLOR REPRESENTA UN ESPESOR DE PUNTA CUANDO SE IMPRIMA EL DIBUJO.

ORDENAR LAS ENTIDADES EN SU RESPECTIVA CAPA.