TRABAJO PRÁCTICO Nº 8:

MÁQUINAS SIMPLES

Una máquina simple es un artefacto mecánico sobre el que se ejercen fuerzas (Fuerza potente) para equilibrar o vencer otras fuerzas (Fuerza resistente) y obtener alguna ventaja, tal como: comodidad; ahorro de esfuerzo y aumento de velocidad.

## CLASIFICACIÓN DE LAS MAQUINAS SIMPLES:

## Los antiguos clasificaron las 6 máquinas simples en:

## Primarias: palanca, plano inclinado y polea; y

## Secundarias: Torno (derivada de la palanca); cuña (derivada del plano inclinado) y tornillo (derivada del plano inclinado)

Máquina Simple

Plano Inclinado

Palanca

Tornillo

Cuña

Rueda

Torno

Polea

## ……………………………………………………….…………………………………………………….

PALANCA

Máquina simple que consiste en una barra o una varilla rígida, diseñada para girar sobre un punto fijo denominado fulcro o punto de apoyo(O o  A)

Una palanca está en equilibrio cuando se cumple la siguiente ecuación: P x Bp = R x Br

Siendo los elementos de una palanca:

Bp: brazo de potencia (distancia desde la potencia P al punto de apoyo

Br: brazo de resistencia

A u O u F: punto de apoyo o fulcro

R o Q: Resistencia (fuerza que ejerce el cuerpo)

P: Potencia (fuerza que tiende a equilibrar la resistencia)

El punto de apoyo puede estar entre P y R, o bien, en uno de los extremos de la barra.

…………………..……………………………………………………………………………………….

CLASIFICACIÓN DE LAS PALANCAS

Según sea la posición del punto de apoyo, las palancas se clasifican en:

P –A – R

PRIMER GÉNERO:  el punto de apoyo (O) se halla entre la potencia y la resistencia

O                           P

B R

EJEMPLOS:  El sube y baja – las tenazas – balanza de platillos – tijeras

El brazo de la potencia puede ser mayor o menor que el de la resistencia.-

P –R – A

SEGUNDO GÉNERO:   La resistencia se halla entre la potencia y el punto de apoyo (O)

R

O                                                                  P

B P

EJEMPLOS:  El cascanueces – la carretilla – el remo de un bote

El brazo de la potencia es siempre mayor  que el de la resistencia.-

A– P –R

TERCER GÉNERO:   La potencia se halla entre la resistencia y el punto de apoyo (o)

P                  R

O

B P

EJEMPLOS:   La pinza pastelera – La válvula de seguridad de las ollas a presión –  Algunas pinzas- El pedal -  La caña de pescar- La pala. La abrochadora.

El brazo de la potencia es siempre menor  que el de la resistencia.- Por lo tanto, hay que desarrollar mayor potencia para equilibrar la resistencia

TP N° 8: Máquinas simples: Palanca

Alumno/a:

3°5°

Actividad 1

Lee atentamente las siguientes afirmaciones y responde si son VERDADERAS (V) O FALSAS ( F ):

En caso de ser falsas, justificar por qué lo son.

- En una palanca de tercer género, el punto de apoyo se halla entre la potencia y la resistencia (      )

- En una palanca de primer género, el punto de apoyo siempre se encuentra en el medio de la barra (      )

- En una palanca de segundo género, la Resistencia se encuentra aplicada más cerca del punto de apoyo que la Potencia. (     )

- En una palanca de tercer género, el brazo de la potencia es siempre mayor  que el de la resistencia.- Por lo tanto, hay que desarrollar menor potencia para equilibrar la resistencia. (     )

Actividad 2

- Dibuja una tijera y ubica en ella los elementos de una palanca.

- ¿A qué género pertenece? ¿Por qué?

Actividad 3

- Un pescador emplea una caña de pescar de 2 m de largo. ¿Qué fuerza deberá hacer para sostener a un pescado que pesa 20 kgf  y agarra la caña a 1,50 m del apoyo?

- Clasifica esta palanca (Decí a qué género pertenece y por qué)

Completa y resuelve:

Datos:

Bp:

Br:

P:? (incógnita)

R:

De la ecuación de equilibrio de la palanca: P x Bp = R x Br, despejá tu incógnita y hallá su valor.

Rta: