TP N° 9: Máquinas simples: POLEA

La polea es un dispositivo mecánico de tracción o elevación, formado por una rueda (también denominada roldana) montada en un eje. Dicha rueda, posee una acanaladura o garganta, por la cual pasa una soga o cadena, en cuyos extremos se aplican la fuerza potente y la fuerza resistente.

TIPOS DE POLEAS

POLEAS

TRACCIÓN

TRANSMISIÓN

GIRATORIA

SIMPLES

COMPUESTAS

MÓVILES

FIJAS

POLEA DE TRACCIÓN: Se caracterizan por tener su periferia acanalada, para que en ella ajuste la transmisión (soga, correa o cadena).

La forma más común de la polea de tracción es la de una roldana sostenida por una horquilla que remata en un gancho que le sirve de sostén.-

Las poleas de tracción pueden ser SIMPLES O COMPUESTAS.

Son SIMPLES las que constan de UNA SOLA ROLDANA; y COMPUESTAS (llamadas también aparejos o polipastos) las que constan de VARIAS ROLDANAS

Las poleas Simples pueden ser de dos tipos: FIJA Y MOVIL

………………………………………………………………………………………………………………POLEA FIJA:

Es la que está aplicada a un soporte permitiendo invertir el sentido de la tracción.-

Una polea fija no proporciona ninguna ventaja mecánica, es decir, ninguna ganancia en la transmisión de la fuerza: sólo cambia la dirección o el sentido de la fuerza aplicada a través de la cuerda.

La polea FIJA  es una palanca de primer género y de brazos iguales. Para que haya equilibrio, se debe cumplir. P = R

La polea fija se emplea para cambiar el sentido de la fuerza, NO multiplica la potencia; solamente proporciona COMODIDAD EN EL TRABAJO.

En consecuencia NO se ECONOMIZA FUERZA

La condición de equilibrio de una polea fija es:   P = R

POLEA MÓVIL:

Es una máquina animada de doble movimiento: ROTACIÓN DE LA ROLDANA y TRASLACIÓN DEL SISTEMA (roldanas más fuerzas)

Consta de una polea por cuya garganta pasa la cuerda teniendo uno de sus extremos sujeto y en el otro se aplica la potencia.

La resistencia R va suspendida del gancho del cuadernal.

Las fuerzas actuantes son:

P: potencia aplicada a un extremo de la soga

R: resistencia aplicada al eje de la polea

Q: tensión de la cuerda, aplicada en O

En la polea móvil la potencia es igual a la mitad de la resistencia

CONCLUSION:   Con la polea MOVIL se GANA FUERZA Y COMODIDAD

Con un sistema de poleas móviles (también llamado polipasto) se disminuye aún más la potencia aplicada.

# POLEAS  ANTIGUAS                                               POLEA    INDUSTRIAL

# POLEA SIMPLE GIRATORIA CON ARRAIGO            POLEA  DOBLE   RODAMIENTO

# POLEA    DE  ACERO                                  POLEAS     DENTADAS

# SISTEMA    DE   POLEAS  Y CORREAS ………………………………………………..………………………………………………………………………

# TP Nº 9: Máquinas simples: Poleas

Actividad 1:

Lee atentamente las siguientes afirmaciones y responde si son VERDADERAS O FALSAS.:

En caso de ser falsas, escribir lo correcto.

- La polea fija proporciona comodidad en el trabajo (     )

- Las poleas compuestas se clasifican en simples y móviles (      )

- Se llama roldana a la soga o cadena de la polea (      )

Actividad 2:

Completa la siguiente grilla:

a) Uno de los tipos de poleas de tracción                                                                    –   –   –   P   –   –   –   –   –   –

b) Tipo de polea simple, en donde su eje se desplaza y rota	                                              –   O   –    –    –

c) Conjunto de poleas móviles                                                                                      –    –   L   –   –  -- -- --  --

d) Fuerza que actúa en la polea, equivalente al peso del cuerpo que debo levantar                   –   E   –   –   –   – --  –   – --

e) Es lo que se economiza con la polea móvil.                                    –   –     –    –   –   –   –   A

Actividad 3:

Se desea levantar un cuerpo de 50kgf de peso mediante una polea.

- ¿Qué tipo de polea usarías? ¿Por qué?

- ¿Cuál es el valor de la Potencia aplicada?